实验室安全规定

(试用稿)

在化学实验中，经常使用各种化学药品和仪器设备，以及水、电、煤气，还会经常遇到高温、低温、高压、真空、高电压、高频和带有辐射源的实验条件和仪器，若缺乏必要的安全防护知识，会造成生命和财产的巨大损失。因此实验室必须本着“安全第一，预防为主”和“谁主管、谁负责”的原则，建立健全各级安全责任人的安全责任制和各种安全制度，加强安全管理。

第一部分  实验室安全制度

1、实验室/课题组制定实验室安全规程和管理细则，明确实验室/课题组总负责人，以及每间实验室具体安全负责人和管理人员。

2、在实验室/课题组工作的所有人员都应熟悉并遵守国务院、山西省教育厅以及太原理工大学等发布的有关实验室安全的规章制度。

3、实验室/课题组成员必须掌握操作规程，所有新进实验室/课题组的人员均须经过安全教育、培训和考核，合格者方能进行实验。

4、实验室/课题组人员对计划开展的实验工作必须实行报批制度，课实验室/课题组总负责人同意后方可开展实验。

5、报批制度：实验人员对计划开展的实验工作，需要从实验内容、实验试剂、使用条件、可能产生的易燃、易爆、毒害等方面进行文献调研；应熟悉所用试剂及反应产物的性质和潜在的危险，对实验中可能出现的异常情况应有足够的防备措施。

6、实验类型分别为：定时巡查、必须值守两类，参加试验人员，应该根据所开展实验的类型，严格遵守制度开展实验工作。

7、每个实验室，必须有相关人员进行每天两次以上的定时巡查，并加以记录。

8、危险品分类参考以下标准：

（1）《危险化学品名录》（2002），《危险化学品分类信息表》（2009）；

（2）GB 13690-92常用危险化学品的分类及标志，GB13690－2009化学品分类和危险性公示通则，化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范(GB20576～20599、20601、20602) （通过标准来判断名录和分类信息表中没有的试剂）；

（3）MSDS：化学产品说明书；

（4）化学危险和安全代码（进口试剂标签）。

9、危险化学品或剧毒品使用管理，特种设备压力气瓶安全使用管理，仪器使用和管理，化学反应和化工单元操作安全工程；实验室安全用电管理，辐射安全与防护，生物实验室安全，废弃物安全管理等具体规定见第二部分重要规定。

10、实验室/课题组制定实验室消防安全和安全事故管理：消防安全技术和实验室安全事故救援预案。

11、对未依法依规履行实验室安全职责，违反实验室安全管理制度的教师和学生，学院、实验室、课题组负责人将根据情节轻重，给予口头警示、通报批评、关停实验进行整改、移交学校相关部门纪律处理等不同程度的处罚。对因严重失职、渎职而造成重大损失或人员伤亡事故的，应依法追究有关人员的法律责任。

第二部分  实验室重要规定

1.重要规定：
1.1穿著规定：
    （1）进入实验室，必须按规定穿戴必要的工作服。
    （2）进行危害物质、挥发性有机溶机、特定化学物质或其它毒性化学物质等化学药品操作实验或研究，必须要穿戴防护具（防护口罩、防护手套、防护眼镜）。
    （3）操作高温实验，必须戴防高温手套。

1.2药品领用、存储及操作相关规定：
    （1）操作危险性化学药品请务必遵守操作守则或遵照老师操作流程进行实验；勿自行改变实验流程。
    （2）领取药品时，确认容器上标示中文名称是否为需要的实验用药品。
    （3）使用挥发性有机溶剂、强酸强碱性、高腐蚀性、有毒性之药品请在通风橱下进行操作。
    （4）有机溶剂，固体化学药品，酸、碱化合物均需分开存放，挥发性化学药品必须放置于具抽气装置的药品柜内。
    （5）高挥发性或易于氧化的化学药品必须存放于冰箱或冰柜之中。
    （6）避免独自一人在实验室做危险实验。
    （7）做危险性实验时必须经实验室主任批准，有两人以上在场方可进行，节假日和夜间严禁做危险性实验。
    （8）做有危害性气体的实验必须在通风橱里进行。 
    （10）做放射性、激光等对人体危害较重的实验，应制定严格安全措施，做好个人防护。
    （11）废弃药液或过期药液或废弃物必须依照分类标示清楚，药品使用后的废（液）弃物严禁倒入水槽或水沟，应倒入专用收集容器中回收。

1.3用电安全相关规定：
    （1）实验室内的电气设备的安装和使用管理，必须符合安全用电管理规定，大功率实验设备用电必须使用专线，严禁与照明线共用，谨防因超负荷用电着火。
    （2）实验室用电容量的确定要兼顾事业发展的增容需要，留有一定余量。但不准乱拉乱接电线。
    （3）实验室内的用电线路和配电盘、板、箱、柜等装置及线路系统中的各种开关、插座、插头等均应经常保持完好可用状态，熔断装置所用的保险丝必须与线路允许的容量相匹配，严禁用其他导线替代。室内照明器具都要经常保持稳固可用状态。
    （4）可能散布易燃、易爆气体或粉体的建筑内，所用电器线路和用电装置均应按相关规定使用防爆电气线路和装置。
    （5）对实验室内可能产生静电的部位、装置要心中有数，要有明确标记和警示，对其可能造成的危害要有妥善的预防措施。
    （6）实验室内所用的高压、高频设备要定期检修，要有可靠的防护措施。凡设备本身要求安全接地的，必须接地。自行设计、制做的设备或装置，其中的电气线路部分，也应请专业人员查验无误后再投入使用。
    （7）实验室内不得使用明火取暖，严禁抽烟。必须使用明火实验的场所，须经批准后，才能使用。
    （8）手上有水或潮湿请勿接触电器用品或电器设备。
    （9）实验室内的专业人员必须掌握本室的仪器、设备的性能和操作方法，严格按操作规程操作。

1.4压力容器安全规定：
    （1）气瓶应专瓶专用，不能随意改装其它种类的气体；
    （2）气瓶应存放在阴凉、干燥、远离热源的地方，易燃气体气瓶与明火距离不小于 5 米；氢气瓶最好隔离；有条件的实验室，气瓶应全部存放于室外的气柜。
    （3）气瓶搬运要轻要稳，放置要牢靠；
    （4）各种气压表一般不得混用；
    （5）氧气瓶严禁油污，注意手、扳手或衣服上的油污；
    （6）气瓶内气体不可用尽，以防倒灌；
    （7）开启气门时应站在气压表的一侧，不准将头或身体对准气瓶总阀，以防万一阀门或气压表冲出伤人。
    （8）搬运应确知护盖锁紧后才进行。
    （9）容器吊起搬运不得用电磁铁、吊链、绳子等直接吊运。
    （10）移动尽量使用手推车，务求安稳直立。
    （11）以手移动容器，应直立移动，不可卧倒滚运。
    （12）用时应加固定，容器外表颜色应保持显明容易辨认。
    （13）确认容器之用途无误时方得使用。
    （14）每月检查管路是否漏气。
    （15）查压力表是否正常。

2.安全防护：
2.1防火：
    （1）乙醚、酒精、丙酮、二硫化碳、苯等有机溶剂易燃，实验室不得存放过多，切不可倒入下水道，以免集聚引起火灾；
    （2）金属钠、钾、铝粉、电石、黄磷以及金属氢化物要注意使用和存放，尤其不宜与水直接接触；
    （3）万一着火，应冷静判断情况，采取适当措施灭火；可根据不同情况，选用水、沙、泡沫、CO2 或 CCl4 灭火器灭火；视火情及时拨打“119” 火警电话。

2.2防爆：
2.2.1化学药品的爆炸分为支链爆炸和热爆炸
    （1）氢、乙烯、乙炔、苯、乙醇、乙醚、丙酮、乙酸乙酯、一氧化碳、水煤气和氨气等可燃性气体与空气混合至爆炸极限，一旦有一热源诱发，极易发生支链爆炸；
    （2）过氧化物、高氯酸盐、叠氮铅、乙炔铜、三硝基甲苯等易爆物质，受震或受热可能发生热爆炸。
2.2.2防爆措施
    （1）对于防止支链爆炸，主要是防止可燃性气体或蒸气散失在室内空气中，保持室内通风良好。当大量使用可燃性气体时，应严禁使用明火和可能产生电火花的电器；
    （2）强氧化剂和强还原剂必须分开存放，使用时轻拿轻放，远离热源。

2.3防灼伤：

除了高温以外，液氮、强酸、强碱、强氧化剂、溴、磷、钠、钾、苯酚、醋酸等物质都会灼伤皮肤；应注意不要让皮肤与之接触，尤其防止溅入眼中。

2.4防辐射：
    （1）化学实验室的辐射，主要是指 X-ray, 长期反复接受X-ray照射，会导致疲倦，记忆力减退，头痛，白血球降低等。
    （2）防护的方法就是避免身体各部位（尤其是头部）直接受到X-ray照射，操作时需要屏蔽和缩时，屏蔽物常用铅、铅玻璃等。

3. “三废”处理：
3.1 废气：
    （1）产生少量有毒气体的实验应在通风橱内进行。通过排风设备将少量毒气排到室外；
    （2）产生大量有毒气体的实验必须具备吸收或处理装置。

3.2 废渣：

少量有毒的废渣应保存在适当的容器中，等待学校定期集中回收处理。

3.3废液：
    （1）对于废酸液，可先用耐酸塑料网纱或玻璃纤维过滤，然后加碱中和，调pH值至6-8后可排出。
    （2）对于剧毒废液，必须采取相应的措施，消除毒害作用后等待学校定期集中回收处理。
    （3）实验室内大量使用冷凝用水，无污染可直接排放。
    （4）洗刷用废水，污染不大，可排入下水道。
    （5）酸、碱、盐水溶液用后均倒入酸、碱盐污水桶、经中和后排入下水道。
    （6）有机溶剂回收于有机污桶内，等待学校定期集中回收处理。
    （7）重金属离子（包括 ）沉淀法等集中处理。

化学化工学院

2016/9/18